Raspberry Pi with RA-02 (LoRa Module)

| Raspberry Pi (Pin) | GPIO Number | RA-02 (LoRa Module) |
| --- | --- | --- |
| Pin 6 | GND | GND |
| Pin 1 | 3.3V | VCC |
| Pin 19 | GPIO10 | MOSI |
| Pin 21 | GPIO9 | MISO |
| Pin 23 | GPIO11 | SCK |
| Pin 24 | GPIO8 | NSS |
| Pin 22 | GPIO25 | RESET |
| Pin 15 | GPIO22 | DIO0 |

Arduino Uno with RA-02 and DHT22

Arduino Uno with RA-02

| Arduino Uno Pin | RA-02 Pin | Λειτουργία |
| --- | --- | --- |
| GND | GND | Γείωση |
| 3.3V | VCC | Τροφοδοσία |
| D11 (MOSI) | MOSI | Master Out Slave In |
| D12 (MISO) | MISO | Master In Slave Out |
| D13 (SCK) | SCK | Serial Clock |
| D10 | NSS | Chip Select |
| D9 | RESET | Επαναφορά |
| D2 | DIO0 | Ψηφιακή Έξοδος 0 |

Arduino Uno with DHT22

| Arduino Uno Pin | DHT22 Pin | Λειτουργία |
| --- | --- | --- |
| GND | GND | Γείωση |
| 5V | VCC | Τροφοδοσία |
| D3 | DATA | Μεταφορά Δεδομένων |